TECHNICKÁ ZPRÁVA ZA ROK 2007

Společenství vlastníků a Družstvo TROJA, Hnězdenská 735/6, Praha 8

- Havárie

Prasklý osový kompenzátor na hlavním potrubí TUV, byla vytopena dvě patra 1.PP a 2 PP. Voda natekla do elektrorozvodny, následkem čehož byly vypáleny hlavní nožové pojistky el. rozvodů pro cca půlku domu, byly zaplaveny šachty výtahů, poškozeny byly některé sklepní kóje a některé garáže. Zároveň byla zaplavena výměníková stanice.

Po opravách (vyčerpávání vody, vysoušení el. rozvodů atd.) a výměně kompenzátoru se při napouštění a tlakování TUV roztrhl ještě jeden kompenzátor. V důsledku této havárie, byly nakoupeny náhradní záložní kompenzátory, aby v budoucnu při případné havárii nemusel být dům odstaven od zdroje TUV na delší dobu. Na několika kanalizačních svodech došlo k rozpojení potrubí, bylo vytopeno několik sklepních kójí, bytů a garáží. Opravy proběhly proběhly bez větších problémů a investic. Škody a náklady na opravu byly uplatněny z pojistné smlouvy.

Prasklá stoupačka TUV pro byty č.15 a 16, vyměněno a zavařeno nové koleno.

Byla provedena výměna prasklého výměníku na boileru ve výměníkové stanici

- Opravy

Byly opraveny a vyčištěny třícestné ventily na topném systému.

Průběžně se opravují čerpadla ve výměníkové stanici, důvodem je tvrdá voda na Praze 8.

Průběžně se opravují praskliny v bytech a na chodbách.

Byly opraveny některé balkóny z důvodu zatékání, následně se budou opravovat                    další dle potřeby.

Bylo vyměněno kalové čerpadlo v prádelně a zároveň byla vyčištěna jímka a odpad z pračky.

Neustále probíhá výměna zářivkových trubic a startérů.

Byl namontován vodoměr na potrubí SV na vstupu do boileru z důvodů lepšího                   propočtu nákladů na TUV.

Byla opravena stříška nad hlavním vchodem (dána nová krytina).

Byl rozebrán a opraven vjezd do 1.NP .

Běžné opravy probíhají neustále dle potřeby recepce nebo uživatelů BD TROJA

- Pravidelná revize a úklid garáží

Byla provedena pravidelná periodická revize elektrických rozvodů.

Byl proveden úklid garážových stání.

Byl zakoupen motorový křovinořez kvůli sekání spodní terasy.

- Předpokládané výdaje na opravy v roce 2008

Na rok 2008 by větší náklady měly být na vyřešení problémů s kontejnery – zastřešení přístřešku pro popelnice, předpokládaný náklad cca 75 tis. Kč (schváleno na schůzi družstva).